| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8325 (51)التصنيف الدولي: B01D19/00 B01J8/00 C02F1/46 (52)التصنيف المحلي : 20 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: أ.م. غازي فيصل ناصر جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الهندسة الكيمياوية ا.د. ثامر جاسم محمد الجامعة التكنولوجية/ قسم الهندسة الكيمياوية أ.د.علي حسين عبار جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي /قسم الهندسة الاحيائية (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : الـــــــذوات اعــــــلاه (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : 538/2022 (22) تاريخ التـــقديم : 17/8/2022 (45)تاريخ المنــــــح : 8/8/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: تصميم مفاعل كهروكيمياوي بطريقة مبتكره لمعالجة المياه الملوثة في المصافي النفطية العراقية بالاكسدة الكهروكيميائية. |  |
| (57) الملخص : في هذا الاختراع تم استخدام تقنية الأكسدة الكهروكيميائية (EO)الغير مباشره في معالجة مياه الصرف الصناعية لمصفى النفط في المثنى حيث تم تصميم مفاعل كهروكيميائي مبتكر مؤلف من قطب الكرافيت المسامي الحلزوني الشكل كقطب أنود واسطوانه مجوفه من الفولاذ المقاوم للصداء كقطب كاثود متمركز مع الانود واستخدام التصميم المبتكر في إزالة محتوى الاوكسجين الكيمياوي في المياه العادمه الخارجه من مصفى المثنى. تم اجراء التجارب في مفاعل انبوبي(Tubular) و تم دراسة تأثير العوامل التشغيلية التالية:( كثافة التيار ، الأس الهيدروجيني( pH) ، معدل الجريان و تركيز كلوريد الصوديوم). الهدف الرئيسي من الدراسة كان قياس إزالة الملوثات من خلال قياس مقدار الطلب على الاوكسجين الكيمياوي (COD) لنموذج ماء ناتج من العمليات النفطية بتركيز ابتدائي مقداره 504 ملغم /لتر. تم تصميم منظومة الاكسده الكهروكيميائيه من مفاعل كهروكيميائي ومجموعة انابيب و خزان ومجهز تيار مستمر . وتم تحليل القطب المستخدم في الاكسدة الكهروكيميائية عن طريق جهاز المجهر الالكتروني الماسح (SEM) وكذلك استخدام جهاز حیود الأشعة السینیة (XRD). النتائج أظهرت أن نسبة إزالة COD القصوى بنسبة 85.12 ٪(القيمة النهائية لCOD =75ملغم/لتر) يمكن تحقيقها تحت الظروف التجريبية المثلى والمتمثله بكثافة التيار 26 مللي أمبير / سم 2 ، ودرجة الحموضة 10 ، تركيز كلوريد الصوديوم 1.899 غم / لتر ، ومعدل الجريان 4 لتر/دقيقة و لمدة 3 ساعات ،تم حساب استهلاك الطاقة الكهربائيه عند الظروف المثلى وكان مساويا الى 116.17 كيلوواط ساعة / كغم COD. واظهرت النتائج ان الماء الناتج مطابق للمواصفات العالمية لأمكانية اعادة استخدامه في عمليات الري والسقي حيث ان قيمة COD كانت أقل من الحدود المسموح بها لتصريف الملوثات السائلة في النهر حسب محددات مياه الصرف المعتمدة من قبل الWorld Bank ( الحد الاقصى المسموح به هو 150 ملغم/لتر) وايضا حسب المحددات الوطنية العراقية المعتمدة فيما يخص تلوث المياه (الحد الاقصى لCOD يساوي 100 ملغم/لتر) ورافق ذلك إزالة أكثر من 97٪ من العكورة كميزه اضافية مع ازالة COD.وقد تم التقيد بالتعليمات استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة 80 من الدستور والبند (اولا) من المادة 38 من قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 تم العمل بموجبه بالقرار رقم 3 لسنة 2012 والذي يتضمن نظام المحددات الوطنية لاستخدام مياه الصرف المعالجة في الري الزراعي. |  |