| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8323 (51)التصنيف الدولي: C23F243/00 (52)التصنيف المحلي : 2 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: المهندس عبدالرحمن بشير خضير أ.م.د. فرات ابراهيم حسين جامعة بغداد / كلية الهندسة الخوارزمي / قسم هندسة الميكاترونكس (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : الـــــــذوات اعلاه (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00230707 (22) تاريخ التـــقديم : 4/12/2023 (45)تاريخ المنــــــح : 7/8/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : -309 التاريخ : - 4/12/2023 البـــــلد : - IQ |
| (54)عنوان الاختراع: نموذج لخلية الحماية الكاثودية بقسر التيار جديدة للتعامل مع التآكل الموضعي في الهياكل الفولاذية الثابتة والمتنقلة |  |
| (57) الملخص : يسبب التآكل الموضعي في الهياكل الفولاذية أضرار كبيرة في مناطق محددة على سطح الهياكل المعدنية بينما لا تتآكل وتتضرر المساحة المتبقية من السطح. قد يعزى ذلك الى الظروف والمؤثرات البيئية، بالإضافة إلى توافر مقومات واسباب التآكل في تلك المناطق المحددة دون غيرها. لا تحتاج الاسطح التي يحصل فيها تآكل موضعي أو غير منتظم إلى حماية كاملة من التآكل والتي قد يكون تحقيقها صعبا و مكلفا في نفس الوقت. يحدث التآكل الكهروكيميائي الموضعي في مناطق معينة في الهيكل الفولاذي عندما يتكون الالكترولايت على سطح المعدن بالرغم من عزله بطبقة من الطلاء او الدهان نتيجة لتكسر هذه الطبقة بالخدش و ارتفاع الحرارة. يعد تعقيد الشكل الهندسي أو التصميم سببًا إضافيًا بسبب عدم تغلغل الطلاء بشكل كافٍ في الأسطح كما هو الحال في حالة أسنان البراغي والصواميل. واحدة من الطرق الفعالة في منع حدوث التاكل توظيف تقنية الحماية الكاثودية ذات التيار القسري (Impressed Current Cathodic Protection) (ICCP). تعد العوائق التي تحول دون استخدام الاخيرة في المناطق المحدودة على الهياكل الفولاذية التي لاتكون على تماس مع الالكترولايت والمتنقلة منها إلى عدم توفر وسط إلكترولايت مستقر على السطح المعدني. يهدف هذا الاختراع إلى معالجة حالات التآكل الكهروكيميائي الموضعي والمحدود على الاسطح المعدنية للهياكل المعدنية الثابتة والمتحركة. في هذا العمل تم تصميم خلية حماية الكاثودية ذات التيار القسري موضعية (Local Impressed Current Cathodic Protection) (LICCP) مؤلفة من مكونات متكاملة مثبتة على سطح معدني لتوفير الحماية ضد التآكل على مناطق محددة لمنع التآكل المحتمل والمتوقع فيها. تكمن معوقات عدم توظيف تقنية الحماية الكاثودية الموضعية ICCP على مناطق محدودة في الهياكل الفولاذية بسبب عدم توفر وسط الكترولايت الثابت على سطح المعدن بسبب ظروف تركيب الهيكل وعمله في الحالة الطبيعية. قدم هذا الاختراع الحل لهذه المشكلة لأول مرة. تم تصميم وتصنيع طبقة مسامية لتكون بمثابة طبقة صناعية من الإلكتروليت البديل للإلكتروليت الطبيعي. تم تصميم وتصنيع طبقة مسامية لتكون بمثابة طبقة صناعية من الإلكتروليت البديل للإلكتروليت الطبيعي والذي تم تثبيته بين سطح الهيكل الفولاذي (الكاثود) وقطعة من الأنود المعدني. طبقة الالكترولايت المصنعة تسمح بامتصاص الرطوبة في حالة توفرها في البيئة التي على تماس والمحيطة وتفعل عمل منظومة الحماية من التاكل ذاتيا والتي تتوقف بعد تبخر الرطوبة من الوسط. تم توظيف نظام السيطرة التناسبي التكاملي التفاضلي (PID) الأكثر دقة واستقرارا للتحكم في عمل هذه المنظومة بمساعدة التغذية الرجوعية من حساسات الرطوبة والتيار والجهد للتحكم في متغيرات العملية لتوفير الحماية الموضعية من التاكل وبجودة عالية. ساهمت وحدة التحكم PID في مراقبة و تثبيت جهد الحماية الكاثودية القياسي عند -850 ملي فولت بالمقارنة مع قطب مرجعي مثبت على سطح الالكترولايت. تم استخدام اللوحة القابلة للبرمجة الاردينو (Arduino) كوحدة تحكم دقيقة للنظام والذي تم ربطه بينيا عبر الحاسوب مع برنامج البرمجة الرسومية اللابفيو (LabVIEWTM). أظهرت النتائج فعالية خلية الحماية الكاثودية المخترعة في حماية السطح المعدني في المنطقة الواقعة تحت خلية ICCP المفردة حيث تم رش كامل المعدن المحمي بكلوريد الصوديوم بتركيز 5%. تم تفعيل النظام لمدة اثنتي عشرة ساعة من الحماية ضد التآكل. أظهر فحص السطح المعدني جودة عالية من خلال خلوه التام من التآكل للمنطقة المحلية أسفل خلية ICCP مقابل التآكل الملحوظ لبقية المنطقة المعدنية. |  |