| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8334 (51)التصنيف الدولي: C09J201/10 A61K6/75 (52)التصنيف المحلي : 3 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: م. م.د. به هرە حسن احمد ا.م د.نياز حمه غريب حمه سعيد جامعه هولير الطبية / كلية طب الاسنان . ا.د. فائق حمه سعيد حسين جامعة تيشك الدولية/ كلية العلوم التطبيقية / اربيل (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : الـــــــذوات اعلاه (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00240189 (22) تاريخ التـــقديم : 22/4/2024 (45)تاريخ المنــــــح : 26/8/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: استحداث طريقة لاضافة جسيمات الهيدروكسي اباتيت النانوية المشحونة في مادة لاصقة راتنجية |  |
| (57) الملخص : كان الهدف من الاختراع هو تحديد الطريقة التي يتم بها شحن أو تعديل جسيمات الثانو هيدروكسي البانيت قبل اضافته في مادة الأصالة والتحية، ومن لم تقييم كامل الخواص المادة اللاصقة المعدلة وتقييم قوة الا لتصاق مع السن، والخصائص المضادة للبكتيريا .لقد تم تعديل جسيمات النانو هيدروكسي اباتيت ، بإضافة 10 مل من aminopropyltriethoxysilane الى 0.36 غرام من جسيمات الهيدروكسي ابانيت وبعد ذلك، تم تعديل مجموعات الأمين الموجودة على سطح هذه الجسيمات بإضافة 2.5 غرام من أنهيدريد السكسينيك أدت. إلى إنتاج جسيمات سالبة الشحنة.ثم تم اضافة النانو هيدروكسيباتيت المشحونة في الاصق الأسنان الراتنجي ومن ثم إجراء تقيم شامل الخصائص المادة اللاصقة المعدلة من خلال SEM و FTIR و EDX و Micro Raman و Zeta potential تم تقيم العادة اللاصقة المعدلة بتركيزين (0.2% و 0.5%) من الجسيمات المشحونة لكل 1 مل من المادةاللاصقة من ناحية قوة الربط مع السن، والخصائص المضادة للبكتيريا .لقد اظهرت نتائج التقيم الشامل الخصائص المادة اللاصفة المعدلة عن وجود نانو هيدروكسي اباتيت في المادة اللاصقة المعدلة و في حالة متجانسة ومتوزعة بشكل جيد مع عدم وجود تجمع او تكتل ملحوظ لهذه الجسيمات داخل المادة اللاصقة. ولا تزال الجسيمات تحتفظ بشكلها الكروي، وتقع أحجامها ضمن مقياس النانو لقد اظهرت النتائج ان المادة اللاصقة المعدلة بالتركيزين تمتلك قوة التصاق أكبر بالسن من المادة اللاصقة الغير المعدلة حيث كانت اعلى قوة التصاق (1122650538) التركيز ( (0.2%) ومن + 1.505MPa( 0.659 11.332) التركيز ((0.5%) اما قوة الالتصاق للمادة الغير معدلة كانتMPa( (10.019) واظهرت المادة اللاصقة المعدلة خواص مضادة للجراثيم أفضل ضد بكتيريا التسوس بالمقارنة مع المادة اللاصقة الغير المعدلة حيث كانت اعلى منطقة تثبيط (18.3180.761) التركيز ( 0.5%). ومن ثم (mm 16.42010.548) التركيز (0.2%) و المادة اللاصقة الغير معدلة كانت (15.5140.553mm). يمكن الاستنتاج أن المادة اللاصقة المعدلة تحتوي على جسيمات الثانو هيدروكسي اباتيت و في حالة متجانسة وتمتلك قوة التصاق ومضادا للبكتيريا اعلى من المادة اللاصقة الغيرمعدلة. |  |