| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8338 (51)التصنيف الدولي: E02D3/005 (52)التصنيف المحلي : 1 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: مهندس. أثير كرجي أبراهيم وزارة الموارد المائية/المركز الوطني لادارة الموارد المائية/قسم بحوث المياه أ.م ميسم ثامر مطشر جامعة بغداد / كلية الهندسة/قسم الموارد المائية (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : الـــــــذوات اعلاه (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00230165 (22) تاريخ التـــقديم : 9/3/2023 (45)تاريخ المنــــــح : 28/8/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: تحسين التربة الجبسية في القنوات الاروائية باستخدام البولي يوريثان. |  |
| (57) الملخص : تمكن المخترعون من ايجاد طريقة مثالية لتحسين التربة الجبسية وذلك بخلطها مع مادة بوليمرية تدعى البولي يوريثان. تم تحضير المادة المعالجة والتربة الجبسية بنسبة جبس بلغت 41% بعد اجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية عليهما وتم خلطهما معاً حيث كان الخلط يدوي وبنسب مختلفة من البولي يوريثان بنسب 6%، 10% و12% وكان الناتج مادة متجانسة غير صلبة حيث تم رصها داخل قناة مائية مختبرية وتم استعمال عامل مساعد وهو الماء (عن طريق الرش) بواسطة مرشة مبسطة تم تسليطه على المادة المتجانسة للمساعدة في عملية البلمرة للبولي يوريثان الممزوج مع التربة وبعد عملية الرش المباشر بفترة زمنية قصيرة تراوحت من 5 دقائق الى 15 دقيقة بدأت التربة بالتصلب، ويقل زمن التصلب بزيادة كمية المادة المساعدة وبذلك تكون التربة مقاومة لعمليات التعرية ومقاومة ايضا لتسرب الماء داخل القناة الاروائية، بعدها تم تشغيل القناة وكان اقصى تصريف 11.97lsec واقصى سرعة0.282msec بوجود النماذج.اوضحت النتائج انه عند ازدياد نسبة البولي يوريثان يزداد تصلب التربة وتقل التعرية وايضا تقل نسبة الرشح وهذا هو العامل المهم لمنع وصول الماء الى حبيبات الجبس داخل التربة الجبسية وبالتالي تؤدي الى تقليل انهيارية التربة بشكل كبير.نسبة البولي يوريثان 10% هي افضل نسبة تم استنتاجها من ناحية تصلبها للتربة وتقليل التعرية والتأكل وايضا من الناحية الاقتصادية. تم فحص السمية لهذه المادة واضحت النتائج انها غير سامة مع الماء ويجوز استخدامها في تبطين القنوات الاروائية، في حين كانت نتائج فحوصات XRF، XRD، و SEM لعينه التربة المعالجة ذات نسبة 10% بولي يوريثان ان هذه المادة قامت بتغطية العناصر الموجودة في التربة وحمايتها من الماء بالسنة لفحص XRF، في حين تبين ان نسبة الجبس في التربة المعالجة قليل ةهذا يفسر اضافة البولي يوريثان لحبيبات الجبس وتقليل احتكاكها مع الماء وهذا هو ناتج فحص XRD، اما في فحص SEM فقد اثبت هذه الفحص ان التربة المعالجة متماسكة جدا عكس التربة الغير معالجة وهذا مؤشر جيد لتقليل انجرافها بتاثير الماء. . |  |