| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8337 (51)التصنيف الدولي: F16L3/00 F17D1/00 F17D5/00 (52)التصنيف المحلي : 28 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: د.شوان عبد المحسن زين العابدين وزارة النفط /شركة المشاريع النفطية (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : د.شوان عبد المحسن زين العابدين (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00230626 (22) تاريخ التـــقديم : 1/11/2023 (45)تاريخ المنــــــح : 28/8/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: تصميم جديد للأنابيب المرتبطة بالدعائم بخصوص المعابر . |  |
| (57) الملخص : تم اقتراح تصميم جديد للدعائم حول الانابيب المراد عبورها للعوائق (عبورها للنهرمثلا) بحيث يكون مقدار الانحناء الطبيعي للانبوب المسنود (المحمول على المساند) ضمن المقبول ولا يتسبب هذا الانحناء بتولد اجهادات اعلى من اجهاد نقطة الخضوع لمعدن الانبوب (σy.p.) علما بأن التصاميم السابقة المتعارف عليها كانت أماعبارة عن جسر حديدي مخصص لحمل الانبوب ومنعه من الانحناء الطبيعي والتعرض للاجهادات العالية ايضا (التي تفوق اجهاد نقطة الخضوع) أو عبارة عن حبال فولاذية ومسند وسطي او تصاميم اخرى وقد تمت الاشارة اليها ضمن االفقرات التالية لكن التصاميم القديمة مكلفة وتحتاج كمية كبيرة من الحديد والعمل لانجازه مقارنة بالتصميم الجديد الذي يعتبر بسيط واقل كلفة , وقد تم اثبات قابلية هذا التصميم الذي يتسبب بزيادة ممانعة الانبوب للانحناء و ذلك من خلال اضافة دعائم ووفق الحسابات والمعادلات الهندسية , علما بأنه قد تم استخدام معلومات خاصة بأنابيب محددة من الواقع العملي. |  |