| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8346 (51)التصنيف الدولي: C02F8/00 C02F1/00 (52)التصنيف المحلي : 4 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: المهندس محمد عائد جاسم وزارة النفط / شركة مصافي الوسط / شركة عامة /بغداد ا.م.د. فرات ياسر شراد جامعة المثنى / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكيمياوية (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : الـــــــذوات اعلاه (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00230702 (22) تاريخ التـــقديم : 3/12/2023 (45)تاريخ المنــــــح : 5/9/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: مفاعل كهروكيميائي لمعالجة المياه الملوثة النفظية الحقيقية باستخدام تركيب مبتكر للاقطاب . |  |
| (57) الملخص : يتم تصريف كميات كبيرة من المياه الملوثة النفطية بشكل سنوي من مختلف النشاطات الصناعية ومن ضمنها الصناعات النفطية والبتروكيمياوية. ولذا لابد من معالجة تلك المياه الملوثة قبل تصريفها باتجاه التربة أو النظم المائية من خلال استخدام طرق كفوءة ومطورة. تعتبر الطرق الكهروكيميائية من تلك الطرق التي يتم استخدامها في معالجة مختلف انواع المياه الملوثة الا ان استخدام طرق التصميم التقليدية في المجال الصناعي تتطلب حجوم كبيرة نسبيا لضرورة توفر المساحة الفعالة للأقطاب ذات التصميم التقليدي كالألواح وغيرها والتي تتطلب زيادة عدد الاقطاب حتى يحقق كفاءة عالية مما يسبب زيادة الحجم طرديا مع زيادة عدد الألواح المستخدمة. ولذا تم ابتكار مفاعل كهروكيميائي مستمر يعمل بتقنية التخثير الكهربائي يحتوي على قطب كاثود انبوبي مصنوع من الحديد المقاوم للصدأ ومزعنف من الجهتين (2SF) وموضوع بشكل مركزي بين قطبي الأنود الانبوبيين والمصنوعين من الالمنيوم ويبعدان بمسافات ثابتة عن قطب الكاثود حيث تكون المساحة الفعالة للمعالجة أعلى بكثير نسبة لحجمه المغمور. تم تقييم اداء هذا المفاعل المبتكر في معالجة المياه الملوثة النفطية الحقيقية عبر معرفة نسب الازالة المعايير التلوث في المياه النفطية ومنها (COD) و المحتوى النفطي (OC) وغيرها من معايير التلوث. تم دراسة تأثير المتغيرات التشغيلية الآتية على حسن اداء المفاعل المبتكر والمتمثلة بزمن التفاعل (4-60) دقيقة) كثافة التيار (0.63-5.00 ملي أمبير/سم)، ومعدل الجريان (50-150) ملليتر / دقيقة عند درجة حرارة الغرفة أظهرت ابرز النتائج أن كفاءة ازالة الملوثات الموجودة في المياه الملوثة النفطية الحقيقية تتناسب تناسباً طرديا مع كثافة التيار وزمن التفاعل وعكسياً مع معدل الجريان حيث ان اعلى قيم ازالة لمعيار (COD) والمحتوى النفطي (OC) بلغت %97.19 و 99.29%، على التوالي، والتي تحققت عند القيم المثلى لزمن التفاعل البالغ 60 دقيقة ، وكثافة تيار 5 ملي أمبير / سم ومعدل جريان 50 ملليتر في الدقيقة بمعدل استهلاك للطاقة يبلغ 3.654 كيلو واط ساعة / متر مكعب و 0.66 غرام كقيمة لاستهلاك الأقطاب الكهربائية. تم مقارنة التصميم الحالي للمفاعل مع تصميم اخر يتضمن كاثود مزعنف من جهة واحدة تحت تأثير نفس مديات الظروف التشغيلية وتبين ان المفاعل المبتكر الحالي والمتضمن الكاثود المزعنف من الجهتين يحقق مساحة فعالة اكثر لقطب الكاثود قياساً بحجمه المغمور والذي يحقق تفكك كميات أكبر من جزيئات الماء وبالتالي توفر الايونات اللازمة لتكوين الخثرة المتولدة كهربائيا فضلا عن وفرة فقاعات غاز الهيدروجين والتي تساهم بعميلة تطويف الملوثات الخفيفة باتجاه سطح السائل. ولذا فقد أثبتت النتائج المتحصلة أن التركيب الحالي للاقطاب والمستخدمة في مفاعل التخثر الكهربائي تحقق حسن اداء عالي وان المفاعل الحالي موثوق به ومتوافق مع المحددات البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة في معالجة المياه الملوثة النفطية الحقيقية |  |