| (19)الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم: الاداري – شعبة التوثيق والاستثمار (12 ) براءة اختراع | (11) رقم البراءة : 8349 (51)التصنيف الدولي: G01T1/00 (52)التصنيف المحلي : 20 |
| --- | --- |
| (72) اسم المخترع وعنوانه: النقيب حارث محمد جاسم وزارة الداخلية / قيادة قوات الحدود (73) اسم صاحب البراءة وعنوانه : النقيب حارث محمد جاسم (74)اسم الوكيل وعنوانه : | (21) رقم طلب البراءة : IQ/00240202 (22) تاريخ التـــقديم : 5/5/2024 (45)تاريخ المنــــــح : 18/9/2024 |
|  | ( 30 ) الاسبقية : الـــــرقم : - التاريخ : - البـــــلد : - |
| (54)عنوان الاختراع: مستشعر اشعاع مؤين بأنواعه الفا وبيتا وكاما واطئ الكلفة. |  |
| (57) الملخص : تم تصميم وبرمجة نموذج لمستشعر يعمل على كشف الاشعة المؤينة بأنواعها الثلاثة ( الفا ، بيتا ، و غاما ) حيث يتكون المستشعر من عدة مراحل مبني على عقل الكتروني( متحكم دقيق) بسيط وواطئ الكلفة حيث تكون المرحلة الاولى من انبوب زجاجي رقيق يتكون من قطبي انود و كاثود ويعمل بجهد كهربائي 500 فولت و يتحسس وجود الفوتونات الصادرة من المواد والعناصر المشعة ليعطي سيل من الايونات الموجبة والسالبة تتسرع حسب شحنتها الى قطبي الانود ( القطب الموجب للانبوب ) والكاثود ( القطب السالب للانبوب ). ليتم تحسس الفولتية الناتجة بين الطرفين ( الانود والكاثود ) وتمريرها بمكبر للفولتية وفلترتها ومن ثم التعامل معها بعد معالجتها باستخدام العقل الالكتروني ( المعالج المركزي للمستشعر ) من خلال اسطر واوامر برمجية مكتوبة بلغة البرمجة Micro C ليعطي قراءات لكمية الاشعاع المؤين بوحدة المايكرو سيفرت / الساعة ( Sv/hµ ) او عدد النبضات بالدقيقة (CPM ) تعرض على شاشة كرستال بحجم مناسب (16*2).تم اختبار المستشعر بأستخدام حساس دخان يحتوي على عنصر الاميريسيوم المشع AM241 وقد استجاب المستشعر للكمية الضئيلة للاشعاع المؤين المنبعثة من حساس الدخان بالرغم من ان هناك عدد من المستشعرات الصناعية للاشعاع المؤين لا تستجيب او تكتشف الكمية الضئيلة لهذا الاشعاع . تم لاحقاً تجربة عمل المستشعر على مصادر مشعة مختلفة ( 3µSv ، 20µSv ، و 6µ0Sv ) وقد اظهر نتائج جيدة جدا بقراءتها. |  |